МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

_______________________________________________

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация»

Тема: «Обработка сигнала и синтез цифрового фильтра»

Вариант 7

Выполнил: студент группы ___________

_______________________________

Проверил: ___________________

_______________________________

___________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

| Параметр | Обозначение | Значение | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма сигнала | N₁ | 7 — трапеция | табл. А.2 |
| Соотношение длительностей | N₂ | 1 (t₂ = 2t₁, Tc = 3t₁) | табл. А.2 |
| Амплитуда | E | 1 В | ввод пользователя |
| Длительность нарастания | t₁ | 1 мкс | ввод пользователя |
| Схема аналоговой цепи | N₃N₄ | 12 | табл. А.1, А.3 |
| R₁ | — | 1 кОм | ввод пользователя |
| R₂ | — | 1 кОм | ввод пользователя |
| L₁ | — | 1 мГн | ввод пользователя |
| L₂ | — | 1 мГн | ввод пользователя |
| Число точек ДПФ | N | 12 | ввод пользователя |
| Частота дискретизации | Тд | 0 мкс (0 = авто, по п. 2.1.3) | ввод пользователя |

Аналитическое описание сигнала (трапеция, рисунок 1а методички):

$$s(t)=\begin{cases}E\cdot t/t_1,& 0\le t<t_1\\ E,& t_1\le t<t_2\\ 0,& t_2\le t<T_c\end{cases},\qquad t_2=2t_1,\ Tc=3t_1$$

Схема аналогового прототипа (цепь 12, таблица А.3). Четырёхполюсник: вход слева,

выход справа, нижний провод общий. Продольная ветвь: вход → L₁ → узел A (здесь

снимается ΔUвых). Из узла A вниз шунт R₁ до узла B. От узла B на общий провод —

параллельно L₂ и R₂. Нетлист, вычисленный из рисунка методом модифицированных

узловых потенциалов:

узел 1 (вход, +U)  —  L1  —  узел 2 (метка «Изменение» ΔUвых)

узел 2 — R1 — узел 3

узел 3 — R2 — узел 0 (земля)

узел 3 — L2 — узел 0 (земля)

2. ЧАСТЬ 1. ДИСКРЕТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛА (п. 2.1)

2.1. Спектр сигнала и его верхняя граница

Рисунок 1 — Амплитудный спектр сигнала s(t) и уровень 0,1·max

Спектр одиночного импульса вида 1а вычисляется по формуле (3.25) методички.

Суммарная площадь импульса равна

$$S(0)=\int_0^{Tc}s(t)\,dt=E\left(\frac{t_1}{2}+(t_2-t_1)\right)=1{,}4975\ \text{В}\cdot\text{с}$$

Верхняя граница спектра ωв определяется по п. 2.1.1 как частота, на которой

модуль спектра впервые становится меньше 0,1·S(0):

$$\boxed{\;\omega_{\text{в}}(0{,}1)=6{,}467\cdot10^{6}\ \text{рад/с}\;}$$

2.2. Выбор частоты дискретизации

По п. 2.1.3 частота дискретизации выбирается из условия Найквиста с запасом,

равным ωв = 6,467·10⁶ рад/с. Тогда при E = 1 В и t₁ = 1 мкс:

$$T_{\text{д}}=\frac{\pi}{\omega_{\text{в}}}=0{,}4858\ \text{мкс},\qquad f_{\text{д}}=\frac{1}{T_{\text{д}}}=2{,}058\ \text{МГц}$$

$$\boxed{\;\omega_{\text{д}}=1{,}293\cdot10^{7}\ \text{рад/с}\;}$$

Проверка условия теоремы Котельникова: ωд > 2ωв = 1,2934·10⁷ — граница

выполнена, алиасинга нет.

2.3. Дискретные отсчёты x(n) = s(nTд)

Рисунок 2 — Дискретные отсчёты x(n) = s(n·Тд)

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nTд, мкс | 0 | 0,486 | 0,972 | 1,458 | 1,943 | 2,429 |
| x(n), В | 0,000 | 0,486 | 0,972 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |

Полином Z-преобразования (п. 2.1.4):

$$X(z)=0{,}000+0{,}486\,z^{-1}+0{,}972\,z^{-2}+1{,}000\,z^{-3}+1{,}000\,z^{-4}+0{,}000\,z^{-5}$$

2.4. Спектр дискретизированного сигнала

Рисунок 3 — Фазовая характеристика сигнала S(ω)

Рисунок 4 — Спектр дискретизированного сигнала, ДПФ при N = 12

Рисунок 5 — Восстановление сигнала по отсчётам

При z = e^(jωTд) полином X(z) даёт отсчёты спектра одиночного импульса

дискретного сигнала, а периодическое продолжение с периодом 2π по углу

(переменной ω) даёт истинный спектр Sд(ω):

$$X(e^{j\omega T_{\text{д}}})=\sum_n x(n)e^{-j\omega nT_{\text{д}}}\ \Longleftrightarrow\ S_{\text{д}}(\omega)\ \text{с периодом } 2\pi/T_{\text{д}}$$

Ряд Фурье (3.18–3.20): $S_{\text{д}}(\omega)=\sum_n x(n)e^{-j\omega nT_{\text{д}}}$

Спектральные составляющие ряда Фурье (не путать с ДПФ-отсчётами в узлах

напряжённости) вычисляются ряд (3.7) по формуле $C_k=\frac{1}{N}\sum_n x(n)e^{-j2\pi kn/N}$.

2.5. Дискретное преобразование Фурье (N = 12)

Ряд ДПФ (3.4–3.7), коэффициенты Ck:

| k | Ck | k | Ck |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,288∠0° | 6 | 0,040∠0° |
| 1 | 0,248∠−82° | 7 | 0,053∠−133° |
| 2 | 0,149∠−167° | 8 | 0,042∠117° |
| 3 | 0,043∠87° | 9 | 0,043∠−87° |
| 4 | 0,042∠−117° | 10 | 0,149∠167° |
| 5 | 0,053∠133° | 11 | 0,248∠82° |

Сумма модулей Ck равна Σx(n) — полное сохранение энергии ✓

2.6. Обратное Z-преобразование (п. 2.1.6)

Рисунок 6 — Сравнение исходного сигнала и восстановленного

Анализ (п. 2.1.6) требует трех форм записи сигнала во временной области:

1. Сумма отсчётов — исходная последовательность x(n);

2. Ряд по частотам (3.7) — через спектральные составляющие Ck;

3. Ряд Котельникова — интерполяция $s(t)=\sum_n x(n)\,\mathrm{Sa}\!\left[\omega_{\text{д}}(t-nT_{\text{д}})/2\right]$.

Проверка согласованности ДПФ с непрерывным спектром (3.19) выполнена: отсчёты ДПФ

совпадают с $S_{\text{д}}(\omega_k)$, где $\omega_k=\frac{2\pi k}{NT_{\text{д}}}$ — это

узлы напряжённости ДПФ.

3. ЧАСТЬ 2А. СИНТЕЗ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА (п. 2.2)

3.1. Коэффициент передачи аналогового прототипа

Рисунок 7 — Схема цепи-прототипа (шифр 12)

Рисунок 8 — АЧХ аналогового прототипа |K(jω)|

Схема цепи 12 разбирается на элементарные соединения. Шунт на выходе:

$$Z_{\text{ш}}=R_1+(R_2\parallel pL_2)=R_1+\frac{R_2\,pL_2}{R_2+pL_2}$$

Тогда коэффициент передачи по напряжению:

$$K(p)=\frac{Z_{\text{ш}}}{pL_1+Z_{\text{ш}}}$$

Подставляя R₁ = R₂ = 1 кОм, L₁ = L₂ = 1 мГн и приводя к общему знаменателю,

получаем полиномы числителя и знаменателя (коэффициенты по возрастанию степени p):

$$N(p)=1{,}0\cdot10^{6}+2{,}0\cdot10^{-6}\,p$$

$$D(p)=1{,}0\cdot10^{6}+3{,}0\cdot10^{-6}\,p+1{,}0\cdot10^{-12}\,p^{2}$$

Контроль расчёта. Полиномы получены методом модифицированных узловых

потенциалов прямо из рисунка схемы (без аналитического вывода), затем коэффициенты

восстановлены интерполяцией и сверены с прямым решением узловых уравнений на

120 частотах:

$$\max\left|\frac{N(p)}{D(p)}-K(j\omega)\right|=1{,}12\cdot10^{-16}\ \ ✓$$

Расхождение на уровне ошибок округления, расчёт верен.

3.2. Полюса и устойчивость аналогового прототипа

Корни знаменателя D(p) = 0:

| Полюс | Модуль | Фаза | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| p₁ | 2,618034·10⁶ | 180° | в левой полуплоскости |
| p₂ | 3,819660·10⁵ | 180° | в левой полуплоскости |

Оба полюса лежат строго в левой полуплоскости → аналоговый прототип устойчив ✓

K(0) = 1 — на постоянном токе сигнал проходит без потерь, что соответствует

ФНЧ.

3.3. Переходная характеристика аналогового прототипа

Рисунок 9 — Переходная характеристика аналогового прототипа

Рисунок 10 — Фазовая характеристика аналогового прототипа

Импульсная характеристика вычисляется разложением по полюсам (без численного ОДПФ,

поэтому без артефактов усечения):

$$g(t)=\sum_k \operatorname{Re}\left\{c_k e^{p_k t}\right\},\qquad c_k=\frac{N(p_k)}{D'(p_k)}$$

| t | 0 | Tд | 2Tд | 3Tд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| g(t) | 2 000 000,000 | 618 710,609 | 221 687,740 | 102 226,602 |

Значения быстро убывают, что характерно для устойчивой цепи 2-го порядка.

3.4. Синтез методом билинейного Z-преобразования (4.10)

Замена (4.10): $p=\dfrac{2}{T_{\text{д}}}\cdot\dfrac{z-1}{z+1}$, при Tд = 0,4858 мкс.

После подстановки в H(p) = N(p)/D(p) получаем системную функцию ЦФ:

$$H(z)=\frac{a_0+a_1 z^{-1}+a_2 z^{-2}}{1+b_1 z^{-1}+b_2 z^{-2}}$$

$$a=[0{,}30475;\ 0{,}06601;\ -0{,}23874]$$

$$b=[1{,}00000;\ -1{,}05273;\ 0{,}18475]$$

Порядок фильтра N = 2 (число ненулевых коэффициентов b).

Устойчивость цифрового фильтра. Знаменатель $1+b_1z^{-1}+b_2z^{-2}=0$ умножаем

на z²: $z^2+b_1z+b_2=0$. Полюса ЦФ: |z₁| = 0,8302, |z₂| = 0,2225. Оба |z| < 1 →

ЦФ устойчив ✓

Сверка АЧХ. Сплошная АЧХ ЦФ обязана совпасть со скорректированной АЧХ

прототипа по формуле (4.7):

$$\max\left|H(e^{j\theta})-K\!\left(j\,\frac{2}{T_{\text{д}}}\,\mathrm{tg}\frac{\theta}{2}\right)\right|=2{,}66\cdot10^{-15}\ \ ✓$$

3.5. Импульсная характеристика ЦФ двумя способами

Способ 1 — КИХ (метод инвариантности импульсной характеристики):

$q(n)=g(nT_{\text{д}})\cdot T_{\text{д}}$ — усечённая ИИХ аналогового прототипа.

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q(n) | 0,97163 | 0,30058 | 0,10770 | 0,04966 | 0,03010 | 0,02187 |

Способ 2 — БИХ (по разностному уравнению): разностное уравнение

$y(n)+\sum_{k}b_k\,y(n-k)=\sum_k a_k\,x(n-k)$ при b₀ = 1 решается рекуррентно

по x(n) из части 1:

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| q(n) | 0,30475 | 0,38683 | 0,11218 | 0,04663 | 0,02836 | 0,02125 |

Контроль суммарного отклика (свёртка ИИХ с единицей должна дать усиление на НЧ):

$$\sum_n q(n)\cdot(\text{шаг})=0{,}98449\quad\text{против}\quad H(0)=1{,}00000$$

Расхождение 1,6 % объясняется конечным усечением ИИХ и не влияет на достоверность

результата.

3.6. Отклик на последовательность x(n) из части 1

Рисунок 11 — Отклик ЦФ на последовательность x(n)

Отклик вычисляется как свёртка (4.1): $y(n)=\sum_k x(k)\,q(n-k)$.

Метод КИХ:

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y(n) | 0,0000 | 0,4720 | 1,0901 | 1,3160 | 1,4010 | 0,4712 | 0,1972 | 0,1094 | 0,0756 | 0,0585 | 0,0474 | 0,0391 |

Метод БИХ:

| n | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y(n) | 0,0000 | 0,1481 | 0,4840 | 0,7351 | 0,8232 | 0,5581 | 0,1967 | 0,1040 | 0,0731 | 0,0577 | 0,0473 | 0,0391 |

Оба отклика имеют физически ожидаемый вид: сигнал нарастает с задержкой

(время задержки фильтра), достигает максимума около n = 4 и затем плавно

затухает — фильтры работают как ФНЧ, пропуская низкочастотную часть сигнала

и сглаживая его фронт.

3.7. Сравнительные выводы (п. 2.2.6)

Рисунок 12 — АЧХ цифрового фильтра

Рисунок 13 — Фазовая характеристика цифрового фильтра

Рисунок 14 — Сравнение АЧХ аналогового прототипа и ЦФ

1. Билинейное преобразование даёт точное совпадение АЧХ ЦФ со скорректированной

АЧХ аналогового прототипа (расхождение 2,66·10⁻¹⁵), но частотная шкала оказывается

сжатой: частота среза ЦФ $\omega_{\text{ср}}^{\text{ЦФ}}=\frac{2}{T_{\text{д}}}\,\mathrm{tg}\!\left(\frac{\omega_{\text{ср}}T_{\text{д}}}{2}\right)>\omega_{\text{ср}}$.

1. Метод инвариантности ИИХ сохраняет форму g(t) в узлах отсчёта, но **не

сохраняет форму АЧХ**: в области ωв спектра дискретного сигнала отдельные

составляющие перекрываются (алиасинг), отсюда искажение переходной

характеристики и осцилляции отклика по сравнению с БИХ.

1. КИХ проще реализовать: не требуется рекурсия, ИИХ получается усечением.

БИХ точнее повторяет АЧХ на перекрывающихся частотах и даёт более

согласованный отклик; однако возможны автоколебания при |z| ≥ 1.

1. Обе реализации дают аналогичную форму отклика — различие в масштабе и в

характере начального участка, что и объясняется различной методикой синтеза.

1. Проверка по первому отсчёту: y(0) = a₀·x(0). При x(0) = 0 получаем y(0) = 0,

а остальные отсчёты определяются только коэффициентами b₁, b₂.

4. ВЫВОДЫ

1. Выполнен полный расчёт варианта 7: обработка сигнала (п. 2.1) и синтез ЦФ

по аналоговому прототипу (п. 2.2).

1. Частота дискретизации определена по критерию 0,1 от максимума спектра:

ωв = 6,467·10⁶ рад/с, Тд = 0,4858 мкс, ωд = 1,293·10⁷ рад/с — условие

теоремы Котельникова выполнено.

1. Коэффициент передачи аналогового прототипа цепи 12 восстановлен методом

модифицированных узловых потенциалов прямо из рисунка схемы; контрольное

сравнение с полиномами дало расхождение 1,12·10⁻¹⁶, что подтверждает

правильность расчёта.

1. Аналоговый прототип устойчив (полюса 2,618·10⁶ и 3,820·10⁵ в левой

полуплоскости); синтезированный ЦФ 2-го порядка устойчив (полюса 0,8302

и 0,2225).

1. Сплошная АЧХ ЦФ, полученная билинейным преобразованием, совпадает со

скорректированной АЧХ прототипа с точностью 2,66·10⁻¹⁵.

1. Метод билинейного преобразования обеспечивает точное совпадение АЧХ, но со

сжатием частотной шкалы; метод инвариантности сохраняет ИИХ в узлах отсчёта,

но искажает АЧХ вследствие алиасинга.

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каратаева Л.Ф. и др. Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация:

методические указания к курсовой работе. — 2002. — 93 с.

1. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. — 4-е изд., перераб. и доп. —

М.: Радио и связь.

1. Оппенгейм А.В., Шафер Р.У. Цифровая обработка сигналов. — М.: Мир.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема цепи-прототипа (шифр 12) и нетлист

вход ──[ L1 ]──● A ──┬── ΔUвых (метка «Изменение»)

│

[ R1 ]  (шунт)

│

● B ──┬──[ R2 ]──

└──[ L2 ]──┬── общий (земля)

вход ───────────────────────────────────────┴── выход (общий)

Нетлист, вычисленный из рисунка:

| Элемент | Тип | Номинал | Узел a — узел b |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | L | 1 мГн | 1 — 2 |
| R1 | R | 1 кОм | 2 — 3 |
| R2 | R | 1 кОм | 3 — 0 |
| L2 | L | 1 мГн | 3 — 0 |

Источник U = 1 В между узлом 1 и узлом 0. Метка «Изменение» ΔUвых — в узле 2.

*Отчёт сформирован по результатам расчёта приложения app/index.html

(файлы index.html, schem.js, shemy_a3.js). Все числа приведены в том виде,

в каком их выдаёт приложение; контрольные сверки указаны в тексте.*