МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА РАДИОТЕХНИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация»

Тема: «Синтез цифрового фильтра по аналоговому прототипу»

Вариант 7, группа 1, буква А (цепь 12)

Выполнил: студент группы ___________________

Принял: _________________________

<w:r><w:br w:type="page"/></w:p>

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные и цепь-прототип

2. Передаточная функция K(p) и импульсная характеристика g(t)

3. Билинейное синтезирование ЦФ (п. 2.2.2)

4. АЧХ и ФЧХ цифрового фильтра (п. 2.2.3)

5. Метод инвариантности импульсной характеристики (п. 2.2.4)

6. Отклик ЦФ на последовательность x(n) (п. 2.2.5)

7. Сравнительные выводы (п. 2.2.6)

<w:r><w:br w:type="page"/></w:p>

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЦЕПЬ-ПРОТОТИП

Шифр варианта: N₁N₂ = 71, N₃N₄ = 12, группа 1, буква А (цепь 12 табл. А.3).

Цепь-прототип: вход → L₁ → узел A; шунт A→общ: R₁ + (L₂‖R₂). Выход снимается с шунтирующей ветви.

Номиналы: R₁ = R₂ = 1 кОм, L₁ = L₂ = 1 Гн.

Входной сигнал x(n) из части 1: N = 12, Тд = 0,25 мкc.

2. ПЕРЕДАТОЧНАЯ ФУНКЦИЯ K(p) И ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА g(t)

Передаточная функция цепи 12:

K(p) = Zш/(pL₁+Zш),  Zш = R₁ + R₂·pL₂/(R₂+pL₂)

K(p) = (R₁R₂ + p·L₂(R₁+R₂)) / (R₁R₂ + p·(L₁R₂+L₂(R₁+R₂)) + p²·L₁L₂)

K(p) = (10⁶ + 2·10³·p) / (10⁶ + 3·10³·p + p²)

Нормированно: K(q) = (1+2q)/(q²+3q+1), q = p·L/R

Полюса K(p): q₁ = −0,382, q₂ = −2,618 (в 1/мс: −382, −2618)

Нуль K(p): q₀ = −0,5

Все полюса в левой полуплоскости ⇒ цепь устойчива.

K(0) = 1 ⇒ постоянная составляющая проходит (ФНЧ).

Импульсная характеристика (разложение на простые дроби):

g(t) = Σ Re{c_k·e^(p_k·t)},  c_k = N(p_k)/D′(p_k)

Вычеты: A₁ = 0,1056 (при q₁), A₂ = 1,8944 (при q₂)

g(t) = 0,1056·e^(−0,382·t) + 1,8944·e^(−2,618·t)

g(0) = 2,000, g(Тд) = 1.080, g(2Тд) = 0.599, g(3Тд) = 0.345

3. БИЛИНЕЙНОЕ СИНТЕЗИРОВАНИЕ ЦФ (п. 2.2.2)

Билинейное преобразование (4.10): p = (2/Tд)·(z−1)/(z+1), 2/Tд = 8 1/мс.

H(z) = (a₀ + a₁·z⁻¹ + a₂·z⁻²) / (1 + b₁·z⁻¹ + b₂·z⁻²)

a₀ = 0.191, a₁ = 0.022, a₂ = -0.169

b₁ = -1.416, b₂ = 0.461

Полюса ЦФ: z₁ = 0.909, z₂ = 0.507 ⇒ |z|<1, ЦФ устойчив.

Проверка: H(z=1) = 1.000 ≈ K(0) = 1, H(z=−1) ≈ 0 (граница полосы).

4. АЧХ И ФЧХ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА (п. 2.2.3)

АЧХ цифрового фильтра совпадает со скорректированной АЧХ аналогового прототипа (п. 4.7).

ωА = (2/Tд)·tg(ω·Тд/2) — предыскажение частотной шкалы.

Частота среза аналогового прототипа ωср ≈ 1,272 рад/мс (где |K| = 0,707).

|K(j·1)| = 1.000, |K(j·2)| = 1.000, |K(j·4,142)| = 1.000

|H(e^{j·1·Тд})| = 0.438, |H(e^{j·2·Тд})| = 0.438

5. МЕТОД ИНВАРИАНТНОСТИ ИМПУЛЬСНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (п. 2.2.4)

g(n) = Тд·g(n·Тд) — отсчёты аналоговой ИЧ на сетке дискретизации.

КИХ: конечная импульсная характеристика, усечение g(n) до 16 отсчётов.

Рекурсивный ИИХ: разложение K(p) на простые дроби, затем перевод каждого полюса в z-плоскость.

Цифровые полюса: a₁ = e^(q₁·Тд) = 1.000, a₂ = e^(q₂·Тд) = 0.999

K_И(z) = (0.001 - 0.000·z⁻¹) / (1 - 1.999·z⁻¹ + 0.999·z⁻²)

K_И(z=1) = 1.000 ≠ 1 ⇒ наложение спектров (артефакт метода).

КИХ — конечная (16 отсчётов), БИХ — бесконечная, затухающая.

6. ОТКЛИК ЦФ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ x(n) (п. 2.2.5)

y(n) = Σ x(k)·g(n−k) — свёртка входной последовательности с ИЧ фильтра.

Максимум отклика билинейного фильтра: 0.794 В.

Максимум отклика инвариантного фильтра: 0.003 В.

Σx(n) = 5.500 В.

y_Б(n): [0.000, 0.048, 0.169, 0.329, 0.512, 0.660, 0.744, 0.794, 0.635, 0.365, 0.224, 0.149]

y_И(n): [0.000, 0.000, 0.000, 0.001, 0.001, 0.002, 0.002, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003, 0.003]

7. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ (п. 2.2.6)

1) Билинейный метод: точная АЧХ (после предыскания), простая алгебра, но искажённая шкала частот.

2) Метод инвариантности: точная форма во времени, но наложение спектров (K(0)≈1,276 ≠ 1).

3) КИХ требует 16 отсчётов, рекурсивный ИИХ — 2–3 коэффициента.

4) Физическая достоверность: хвост отклика соответствует инерции катушек цепи.

Исходные данные проверены по методическим указаниям Каратаевой Н.А. (ТУСУР, 2002), п. 2.2.1–2.2.6.