МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАФЕДРА РАДИОТЕХНИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Дискретная обработка сигналов и цифровая фильтрация»

Тема: «Дискретная обработка аналогового сигнала»

Вариант 7, группа 1

Выполнил: студент группы ___________________

Принял: _________________________

СОДЕРЖАНИЕ

1. Исходные данные

2. Спектральная плотность и верхняя частота ωв (п. 2.1.1)

3. Дискретизация и отсчёты x(n) (п. 2.1.1)

4. Z-преобразование (п. 2.1.3)

5. Дискретное преобразование Фурье (п. 2.1.4)

6. Восстановление сигнала (п. 2.1.1, 2.1.4)

7. Сравнение результатов (п. 2.1.6)

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Шифр варианта: N₁N₂ = 71, N₃N₄ = 12, группа 1, буква А.

Сигнал: форма N₁=7 (трапеция с наклонным передним фронтом), соотношения N₂=1.

Амплитуда E = 1 В.

Длительность фронта t₁ = 1 мкc ⇒ t₂ = 2t₁ = 2 мкc, Tc = t₁+t₂ = 3t₁ = 3 мкc.

Единицы: время в мкc, частота ω в рад/мс.

2. СПЕКТРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ И ВЕРХНЯЯ ЧАСТОТА ωв (п. 2.1.1)

Спектральная плотность определяется интегралом Фурье:

S(ω) = ∫₀^Tc s(t)·e^(−jωt) dt = (jE/ω)·e^(−jωt₂) − E/(t₁·ω²)·(1 − e^(−jωt₁))

S(0) — площадь под сигналом: S(0) = E·(t₂ − t₁/2) = 1·(2 − 1/2) = 1,5 мкВ·с = 1,5·10⁻⁶ В·с.

Сигнал неотрицателен, поэтому S(0) = max|S(ω)|.

Пороговый критерий: для ω > ωв модуль спектра не превышает 0,1·max|S(ω)| = 0,1·1,5 = 0,15 мкВ·с.

Уровень пересекается трижды:

1) ω ≈ 3,937 рад/мс — сверху вниз

2) ω ≈ 4,400 рад/мс — снизу вверх

3) ω ≈ 6,477 рад/мс — сверху вниз

Между первым и вторым пересечением боковой лепесток поднимается до ≈0,13·max > 0,1·max ⇒ первое не подходит.

ωв = 6.477 рад/мс = 6.477e+3 рад/с (последнее пересечение вниз).

3. ДИСКРЕТИЗАЦИЯ И ОТСЧЁТЫ x(n) (п. 2.1.1)

По теореме Котельникова: ωд ≥ 2ωв ⇔ Тд ≤ π/ωв.

Тд = π/ωв = π/6.477 = 250.000 мкc

ωд = 2π/Тд = 25.133 рад/мс = 2.513e+4 рад/с

2·ωв = 12.954 рад/мс = ωд (условие как равенство, запас = 0).

Nmin = ⌈Tc/Тд⌉ = ⌈3/250.000⌉ = 7

Принято N = 12, Тд = Tc/N = 3/12 = 250.000 мкc (ωд/(2ωв) = 1.940, запас ×1.94).

Отсчёты x(n) = s(n·Тд):

0 | 0.000 | 0.000

1 | 250.000 | 0.250

2 | 500.000 | 0.500

3 | 750.000 | 0.750

4 | 1000.000 | 1.000

5 | 1250.000 | 1.000

6 | 1500.000 | 1.000

7 | 1750.000 | 1.000

8 | 2000.000 | 0.000

9 | 2250.000 | 0.000

10 | 2500.000 | 0.000

11 | 2750.000 | 0.000

Σx(n) = 5.500 В.

4. Z-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (п. 2.1.3)

X(z) = Σ x(n)·z^(−n) =

0.250·z^−1 + 0.500·z^−2 + 0.750·z^−3 + 1.000·z^−4 + 1.000·z^−5 + 1.000·z^−6 + 1.000·z^−7

Проверка: X(1) = Σx(n) = 5.500 = Sд(0).

Связь: подстановка z = e^(jωTд) в X(z) даёт Sд(ω).

5. ДИСКРЕТНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФУРЬЕ (п. 2.1.4)

Cₖ = (1/N)·Σ x(n)·e^(−j2πkn/N), k = 0…11. Шаг по частоте ω₁ = 2π/Tc = 2.094 рад/мс.

|C₁| = |C11| (симметрия для вещественного сигнала).

0 | 0.458 | 0.000 град

1 | 0.293 | 2.475 град

2 | 0.055 | -0.333 град

3 | 0.059 | -2.356 град

4 | 0.055 | 1.761 град

5 | 0.042 | -1.011 град

6 | 0.042 | 3.142 град

…

Контроль Парсеваля: N·Σ|Cₖ|² = 4.875, Σx(n)² = 4.875 ⇒ ВЫПОЛНЕНО

6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИГНАЛА (п. 2.1.1, 2.1.4)

Ряд Котельникова:

s(t) = Σ x(n)·sin[ωд(t−n·Тд)/2] / [ωд(t−n·Тд)/2]

В узлах t = n·Тд ряд даёт отсчёты точно; между узлами — приближённо.

0.125 | 0.125 | 0.119

0.625 | 0.625 | 0.638

1 | 1.000 | 1.000

2 | 2.000 | 0.000

2.5 | 2.500 | 0.000

Ряд Фурье (п. 2.1.4):

s(t) = C₀ + Σ 2|Cₖ|·cos(k·ω₁t + arg Cₖ) + C_{N/2}·cos((N/2)·ω₁t)

В узлах t = n·Тд ряд даёт x(n) с ошибкой ~10⁻¹⁵.

Обратное ДПФ (п. 2.1.5): x(n) = Σ Cₖ·e^(j2πkn/N) ⇒ восстанавливает исходную последовательность.

7. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ (п. 2.1.6)

1. Форма спектра: Tд·|Sд(ω)| повторяет |S(ω)| в полосе |ω| < ωд/2; расхождение у границы из-за наложения.

2. Z-преобразование и Sд(ω): Sд(ω) = X(z)|_{z=e^(jωTд)}.

3. Дискретный спектр — копии S(ω), наложенные с шагом ωд. При ωд > 2ωв в полосе [0, ωв] копии не перекрываются.

Исходные данные проверены по методическим указаниям Каратаевой Н.А. (ТУСУР, 2002), п. 2.1.1–2.1.6.